龙岩农校2023年教学楼（一）教室等视频安防监控系统设备采购项目招标公告（第二次）
龙岩农校2023年教学楼（一）教室等视频安防监控系统设备采购项目，于2023年11月14日经校务会议研究通过，该项目按询价方式招标，以最低价中标，欢迎合格的投标人前来投标。
招标编号：LYNX2023-010-01
项目名称：教学楼（一）教室等视频安防监控系统设备
招标内容及要求：

	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	网络录像机
	1. 操作系统：嵌入式LINUX操作系统；
2. 最大支持64路IPC接入，总码流为640Mbps,最大存储码流为640Mbps,最大转发码流为640Mbps,最大回放码流为128Mbps；
3. 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码；支持4路分辨率为4000×3000、帧率为20帧/秒或8路分辨率为2688×1520、帧率为30帧/秒或16路分辨率为1920×1080、帧率为30帧/秒或32路分辨率为1280×720、帧率为30帧/秒或64路分辨率为704×576、帧率为30帧/秒视频图像解码显示
4. 支持数据备份，可按照移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件类型进行备份，并可进行图片备份;
5. 最大可接入16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，设备可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入;
6. 支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中;
7. 支持热备盘功能，可指 定某块硬盘为热备盘，当RAID内某一块硬盘发生故障，热备盘可自动替换故障盘，进行RAID重构，支持全局热备和局部热备;
8. 支持三码流：编码配置三码流可选，预览支持3码流切换，录像控制支持3码流控制;
9. 具备防火墙能力，能够抗ICMP洪泛攻击、防半连接攻击；（须提供具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志）
10. 支持在首次登陆时对设备进行初始化，强制修改密码支持设置九宫格图案密码，用户通过绘制九宫格图案来解锁并登陆;
11. 支持操作权限管控功能，支持设置密保以及密码找回，支持手势密码登陆;
12. 每个用户在登入设备时，每次输错密码均会提示剩余密码输入次数，可以设置密码设置输错次数，对操作权限密码进行管理;
13. 支持数据备份功能，支持不同事件类型的录像文件或者图片进行USB、移动硬盘本地备份、USB和DVD刻录机备份、Web端网络下载备份，备份格式MP4和AVI 可选支持esata接口，设备中的普通、动检、报警录像，可以下载到esata外接硬盘中用于备份;
14. 具备安全异常分析能力，可自动监测到异常行为（如非法IP访问、密码暴破行为、Web路径暴破、网络连接资源异常、可信环境异常等），并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警；（须提供具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志）
15. 为保证设备能够稳定运行，需要支持故障报警功能，具有故障报警功能的摄像机，当有视频遮挡、移动侦侧、非法访问、无硬盘、硬盘拔出、硬盘空间不足、网络断开、IP冲突、Mac冲突事件发生时，设备可给出报警提示并触发蜂鸣器报警、发送邮件、语音提示、指示灯亮 、弹出报警画面。支持报警输入输出一键撤防功能;
16.支持升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程；（须提供具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志）
17. 支持集群功能，可将多台设备分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器，可配置高速、中速、低速进行回传（其中1<m<n）; 
18. 支持画中画预览功能，可通过客户端软件在2路视频图像中分别叠加1路其他通道的视频图像并同时显示，可在64画面预览模式下同时预览2路画中画视频;
19. 支持校时功能:可通过客户端软件对设备设置NTP校时服务器或手动校时可通过客户端软件设置校时白名单，只有在白名单中的设备才能校时;
20. 为方便实施调试，需要支持IP添加/修改功能，设备可批量添加、修改前端摄像机的IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤;
21. 支持异常信息记录功能，设备可将登录错误、MAC地址或IP地址冲突事件记录在日志中，当设备异常自动重启时，可将当前配置信息保存;
22. 支持实时识别和检测将被加载运行的可执行程序、ko模块的数字签名，未通过签名验证的非法可执行程序、ko模块将被拒绝加载运行；（须提供具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件，检测报告上须体现“CMA” 标志）
23. 支持接入人脸检测报警功能的IPC，触发报警时，可联动录像，抓图，蜂鸣报警以及日志记录。支持显示性别、年龄、表情、戴眼镜、微笑、口罩、种族、眼睛、嘴巴、胡子属性。支持人脸识别预览画面显示抓拍图片。并可动态滚动显示人脸图片。支持人脸识别按时间、通道、特征属性检索图片以及录像回放显示
24. 网络接口：2个10/100/1000M自适应以太网口；至少2个HDMI及2个VGA输出接口；音频接口：1路输入，1路输出，报警接口：16路输入，6路输出；1个eSATA接口；1个RS232、1个RS485；4个USB接口(2个USB3.0，2个USB2.0);
25. 供电：220V;
26. 工作温度：-10℃~＋55℃;
	1
	台

	2
	8口交换机
	8个10/100/1000Mbps Base-T PoE电口，2个10/100/1000Mbps Base-T 电口；
交换容量20Gbps；包转发率14.88Mpps；包缓存大小1.5Mb；工作温度 -10℃～+55℃；供电：DC48～DC57V；
	5
	台

	3
	6T硬盘
	6000G/7200RPM/256M/SATA3.0(厂家五年质保)
	16
	个

	4
	半球
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2688×1520；
最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：2.8mm-8mm可选；
通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；
视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG；
智能编码：H.264：支持H.265：支持；
宽动态：120dB；
内置MIC：支持；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181；
供电方式：DC12V/POE；
防护等级：IP67
	37
	台

	5
	支架
	定制
	37
	个

	6
	6类网线
	六类非屏蔽双绞线
	2100
	米

	7
	千兆光纤收发器
	国标
	1
	对

	8
	机柜
	600*800*2000，带1个PUA
	1
	个

	9
	辅材
	本项目所需管材、线材等
	1
	项

	预算价总计
	62290元


4.供应商的资格要求：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)营业执照复印件加盖公章。

5.采购方式：询价，最低价中标。

6.验收标准：(1)该项目除6T硬盘外所有视频监控系统设备，质量保证期为叁年，6T硬盘质保期为五年，提供视频监控系统设备（网络录像机、8口交换机、6T硬盘、半球）产品合格证书和质量证明书；按相应的国际行业标准、国家标准及视频监控系统设备生产厂家的出厂标准验收；(2)该项目视频监控系统设备接入原视频监控平台须能互相兼容且正常运行，否则视为验收不合格。
7.付款方式:按第3条招标内容及要求验收，验收合格三个月后，中标方提供全额完税发票付清货款。
8.供货地点：龙岩农校教学楼（一）。

9.交货时间：2024年1月30日之前。

10.报名时间：2023年12月14日至2023年12月25日17点截止（正常上班时间）。

11.报名地点：龙岩农校保卫科。
12.开标时间：2023年12月26日上午9：30

13.开标地点：龙岩农校办公楼二楼会议室
14.递交投标材料：投标的公司须将公司法定代表人授权委托书原件、营业执照和授权委托代理人身份证等资料复印件（盖公章）、报价单原件装订成册并密封。

15.本项目不接受联合体参加投标。

16.联系人：苏志章   电话：13507516261                       

龙岩市农业学校

                                          2023年12月14日
